| ООО «Еврокабель I» | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ для прокладки в грунт | Конструкция оптического кабеля |
| --- | --- | --- |

Марка кабеля: ОГЦ-4А-2,7 , ОГЦ-8А-2,7 , ОГЦ-16А-2,7 , ОГЦ-24А-2,7 Оптический модуль, гидрофобный заполнитель, бронепокров из стальной проволоки, наружная оболочка

|  | - Оптический модуль: - оптические волокна одномодовые стандартные, соответствующие рекомендации G.652 (D), окрашенные; - гидрофобный заполнитель; - полибутилентерефталат; Оптический модуль выполнен в виде трубки из полиэтилентерефталата; 2. Бронепокров: - стальная оцинкованная проволока; - гидрофобный заполнитель; 3. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. |
| --- | --- |

Технические параметры кабеля

| Вид воздействия | Документация |  | Нормируемое значение |  | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Допустимое растягивающее усилие | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  | 2,7 кН |  | 0,03 дБ |
| 2. Допустимое раздавливающее усилие | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  | 0,3 кН/см |  | 0,03 дБ |
| 3. Диапазон рабочих температур | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  | от минус 40 оС до 50 оС |  | 0,03 дБ |
| 4. Продольное проникновение воды | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  | не более 3 м за 24 часа |  | нет проникновения |
| Габаритные размеры кабеля, мм | 6,6 ± 0,4 – 7,4±0,4 | Условия транспортирования и хранения |  | - 50 оС 50 оС |  |
| Масса кабеля, кг/км, не более | 63,0 – 73,0 | Условия прокладки |  | - 10 оС 50 оС |  |
| Строительная длина, км | 4,0 ± 0,1 | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 20 наружных диаметров кабеля |  |

Идентификация оптических волокон:

4ОВ:

| Номер оптического модуля | Цвет оптического модуля | Номер оптического волокна | Цвет оптического волокна | Тип оптического волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральный | 1 | Красный | А |
|  |  | 2 | Синий | А |
|  |  | 3 | Зеленый | А |
|  |  | 4 | Натуральный | А |

8ОВ:

| Номер оптического модуля | Цвет оптического модуля | Номер оптического волокна | Цвет оптического волокна | Тип оптического волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральный | 1 | Красный | А |
|  |  | 2 | Синий | А |
|  |  | 3 | Зеленый | А |
|  |  | 4 | Желтый | А |
|  |  | 5 | Розовый | А |
|  |  | 6 | Голубой | А |
|  |  | 7 | Фиолетовый | А |
|  |  | 8 | Натуральный | А |

16ОВ:

| Номер оптического модуля | Цвет оптического модуля | Номер оптического волокна | Цвет оптического волокна | Тип оптического волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральный | 1 | Красный | А |
|  |  | 2 | Синий | А |
|  |  | 3 | Зеленый | А |
|  |  | 4 | Желтый | А |
|  |  | 5 | Розовый | А |
|  |  | 6 | Голубой | А |
|  |  | 7 | Фиолетовый | А |
|  |  | 8 | Оранжевый | А |
|  |  | 9 | Коричневый | А |
|  |  | 10 | Серый | А |
|  |  | 11 | Черный | А |
|  |  | 12 | Натуральный | А |
|  |  | 13 | Красный с меткой | А |
|  |  | 14 | Синий с меткой | А |
|  |  | 15 | Зеленый с меткой | А |
|  |  | 16 | Желтый с меткой | А |

24ОВ:

| Номер оптического модуля | Цвет оптического модуля | Номер оптического волокна | Цвет оптического волокна | Тип оптического волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральный | 1 | Красный | А |
|  |  | 2 | Синий | А |
|  |  | 3 | Зеленый | А |
|  |  | 4 | Желтый | А |
|  |  | 5 | Розовый | А |
|  |  | 6 | Голубой | А |
|  |  | 7 | Фиолетовый | А |
|  |  | 8 | Оранжевый | А |
|  |  | 9 | Коричневый | А |
|  |  | 10 | Серый | А |
|  |  | 11 | Черный | А |
|  |  | 12 | Натуральный | А |
|  |  | 13 | Красный с меткой | А |
|  |  | 14 | Синий с меткой | А |
|  |  | 15 | Зеленый с меткой | А |
|  |  | 16 | Желтый с меткой | А |
|  |  | 17 | Розовый с меткой | А |
|  |  | 18 | Голубой с меткой | А |
|  |  | 19 | Фиолетовый с меткой | А |
|  |  | 20 | Оранжевый с меткой | А |
|  |  | 21 | Коричневый с меткой | А |
|  |  | 22 | Серый с меткой | А |
|  |  | 23 | Белый с меткой | А |
|  |  | 24 | Белый | А |

Маркировка по наружной оболочке кабеля:

«Еврокабель I»  ОГЦ-4А-2,7          2024   0000 м

«Еврокабель I»  ОГЦ-8А-2,7          2024   0000 м

«Еврокабель I»  ОГЦ-16А-2,7          2024   0000 м

«Еврокабель I»  ОГЦ-24А-2,7          2024   0000 м

Технический директор                                                            В. Овсянников